MMM Solutions

Project Road Map - iAir

Milad Darvish Ghane, Marvin Walther, Marco Weinzweig

Project Road Map – iAir

Inhalt

Produktbeschreibung	2

Grenzwerte für Luftqualitätscontroller iAir	2

Grenzwerte – CO2	2

Grenzwerte – Temperatur & Luftfeuchtigkeit	2

Persona – Geschäftsführerin	3

Persona – Fachinformatiker	4

Empathie-Map	5

Aktivitätsdiagramm – Wetter-API Request	6

Sequenzdiagramm	7

Elektrischer Schaltplan	8

Blockschaltplan	9

## Produktbeschreibung

Unser Produkt ist ein System zur Luftqualitätsmessung in Innenräumen. Es misst die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den CO2-Gehalt und vergleicht die Werte mit aktuellen Wetterdaten, um automatische Aktionen zu starten und dem Nutzer Handlungsempfehlungen zu geben. Zudem bieten wir die Möglichkeit, ein automatisches Fensteröffnungssystem zu installieren.

## Grenzwerte für Luftqualitätscontroller iAir

Für unser Produkt haben wir verschiedene Grenzwerte definiert, ab denen eine bestimmte Aktion erfolgt. Mögliche Aktionen mit unserem System sind zum Beispiel:

- Fenster öffnen / schließen

- Erinnerungen an den Nutzer schicken.

- Werte auf Display ausgeben

Generell gehen wir davon aus, dass Fenster geschlossen sein sollten.

### Grenzwerte – CO2

Die CO2-Konzentration messen in wir mithilfe des MH-Z19C Sensors. Wir haben uns für die Grenzwerte an der ISO 16000-41 (2023) orientiert.

| Luftqualität | Konzentration (in ppm) | Aktion |
| --- | --- | --- |
| Referenz (Außenluft) | ≤ 450 | n/a |
| Gut | 451 - 800 | Keine Aktion |
| Mittel | 801 - 1000 | Erinnerung an Nutzer das Fenster zu öffnen |
| Schlecht | ≥ 1000 | Fenster wird automatisch geöffnet |

### Grenzwerte – Temperatur & Luftfeuchtigkeit

Die Temperatur & Luftfechtigkeit werden mithilfe des DHT-11 Sensors gemessen. Sie werden gemeinsam betrachtet, um sinnvolle Aktionen durchzuführen.

| Bereich | Temperatur (in °C) | Luftfeuchtigkeit | Aktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Zu kalt | ≤ 14 | n/a | Fenster wird nach 3 Minuten geschlossen & Heizung wird automatisch angemacht. |
| Zu Kalt & schlechte Feuchtigkeit | ≤ 18 | < 30% ¦ > 50% | Erinnerung Fenster zu öffnen. |
| Zu Kalt & Gute Luftfeuchtigkeit | ≤ 18 | 30% - 50% | Erinnerung Fenster zu schließen & Heizung anzumachen. |
| Angenehm | 18 - 24 | 30% - 50% | Keine Aktion |
| Zu Warm & Schlechte Feuchtigkeit | ≥ 24 | < 30% ¦ > 50% | Erinnerung Fenster zu öffnen. |
| Zu Warm | ≥ 28 | n/a | Fenster wird nach 3 Minuten geöffnet. |

## Persona – Geschäftsführerin

## Persona – Fachinformatiker

## Empathie-Map

## Aktivitätsdiagramm – Wetter-API Request

## Sequenzdiagramm

Elektrischer Schaltplan

## Blockschaltplan